| 대성쎌틱 회의 주요 지시사항 (원통형 생산∙R&D, 영업∙마케팅) 작성자 : 김정민 부사장 | 담당 | 회장 |
| --- | --- | --- |

일  시 : 2025년10월31일(금) 10:00~12:00 / 쎌틱 구로 연구소

참석자 : 고봉식 사장, 류현욱 이사, 정준환 부장 / 산업 김정민 부사장

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| < 원통형 HEX 개발 > : 류현욱 이사 1. 설비 개선사항 1) 열처리로 중간 틈새 방열로 인한 열손실 → 추가 케이스 단열 처리 완료 2. 주요 품질 이슈 1) 코일링 내경 산포 발생 - 양품 185.5~191.5mm → 현재 188~193mm 양품만 선별하여 투입 중 - 원인 : 코일링기 과도한 부하로 베어링 손상 → 베어링과 유니버설조인트 교체 완료 3. 원통형 HEX 생산 CAPA 1) 양산 개시 (10/10) - 1일 110대 생산 중, 10월 1.8천대 → 11월 5천대 - 2026년 콘덴싱 15만 중 원통형 50% 7만대 필요 - 현재 설비 1세트 생산 능력 3.4만대 - 추가 1세트 증설 필요 (조관/코일링/포밍) - 현재 설비업체 방문 및 견적 작업 중 | 수소를 태워서 산소를 없애는 공정인데 왜 다시 산소에 노출되는 지? → 석영관이 계속 이어져 있어 직접 노출되지 않음 스펀지 (단열재) 끼우는 이유는? 수소가 계속 흐르는 상태로 밀봉이 어려움 → 약간 산소가 유입될 수 있어 스펀지 부착 계속 체크할 것 베어링은 어떻게 수정하였는지 → LOPE사 참조하여 롤러 베어링 크기 수정 예정 유니버셜조인트는 어떻게 수정했는지 → 일반 시중품 구매 후 열처리를 통해 내구성 향상 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 4. 원통형 HEX 설비업체 방문 보고 1) 대성 - 수동 피딩롤러 6개, R 롤러 1개 - 커팅 : 수동 - 공정 : 총 14 (확관4, 축관4, 커팅1, 밴딩4 외) 2) LOPE (중국1위 원통형 HEX 생산업체) : 경쟁업체 - 반자동 피딩 롤러 10개, R 롤러 1개 - 커팅설비 : 포밍기 일체화 - 공정 : 총 15 (확관5, 축관4, 커팅2, 밴딩2 외) 3) HYLX : 경쟁업체 - 수동 피딩롤러 6개, R 롤러 1개 - 커팅 설비 - 공정 : 총 7 (확관3, 축ㄱ관1, 밴딩2 외) 4) OMS : 설비업체 - 코일링, 포밍 동영상 검토 / 우레탄 롤러 장착 - LOPE 자동화 설비 적용 (코일링, 포밍, 조립, 검사) 2026년 상반기 설비 세팅 완료 예정 - 코일링 설비 1.5억원이며, 납기는 4개월 5) JOHN SHENG : 설비업체 - LOPE 2019년 설비 1세트 납품 경험 - 코일링 설비 6~7천만원, 납기는 45일 | 현재 우리 기계는 기어 소음이 크고 압력을 많이 받는 것으로 보여 많이 부족한 상황 국내 포밍업체 방문 후 설비업체 최종 결정 세아제강 담당자 만나서 조관 설비 파악할 것 |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 우리가 그 동안 시스템, 조관 공정, 부품 스펙과 재질, 열처리 방법 등을 파악하였지만 아직 기어, 조인트, 모터, 센서들 전체 라인업 할 수 있는 수준에 미치지 못함 조관 기계를 제작하면서 1.8~2억원 비용이 소요되었고, 시간 로스도 무시할 수 없음 기어 쪽 경험이 많은 기계부 임이사가 투입되더라도 처음이라 완벽하진 못할 것 현재 중국 회사들도 완벽하게 할 수 있는 회사가 없는 것으로 확인 류이사가 혼자 따라 들어가고 부품 소싱, 품질 지키고, 조립라인 다 책임져야 하는 상황 대성 단독으로 이끌어가기 힘든 상황이기 때문에 앞으로 협력기차와 같이 갈 것 |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 미국은 발멕스, 한국은 현재 기계에서 합격한 제품을 골라서 시장에 판매하면서 향후 협력기차와 기계 공동투자를 통해 생산되는 제품을 갖고 오는 방안 검토할 것 협력기차는 프레스, 금형설계, 사출기, 알루미늄다이캐스딩 등 경험이 많은 회사임 협력기차가 라인을 깔고 인력을 투입할 경우 우리보다 훨씬 유연성이 있음 천진은 임대료가 비싼 도시이므로 우리가 생산한 것보다 싸게 하면서 이익 낼 수 있다. 따라서 지금 바로 협력기차와 협상에 들어가는 게 일이 더 빠를 수 있다. 현재 조관라인으로 6~7만대까지는 가능하며, 귀뚜라미가 원통형을 생산할 경우 우리는 국내 최대 15만대까지 원통형 캐파가 필요한 상황으로 연도별 생산계획을 세워볼 것 라인을 추가로 더 깔아야 할 경우 경우 협력기차에 요청할 것 국내 판매용 원통형은 음성이 아닌 천진공장에서 열교환기를 제조할 것 향후 보일러 조립까지 천진공장에서 할 경우 노조문제에서 벗어날 수 있다. 음성 공장은 최종 제품 조립만 하며, 향후 보일러 시장이 줄면 음성공장의 라인을 줄여 간다. < 히트펌프 유지석 대표 보고 내용 > 환경부 전전화(全電化) 사업으로 제주도 단독주택 위주 히트펌프 2천대 보급계획 신규 아파트는 가스 배관을 설치하지 않고 가스레인지→인덕션, 가스난방→H/P로 대체 경동은 보일러에서 H/P에 인력 보강, 귀뚜라미는 범양 낸난방 통해 H/P 개발 중 국내 보일러는 신규 시장은 없어지고 기존 1백만대 교체 수요만 유지할 것으로 예상 < 회장님 지시사항 > 미국은 가스 온수기와 히트펌프 두 개의 결합형이 향후 대세가 될 것 히트펌프는 전기회사 보조금, 원통형온수기는 가스회사로부터 보조금을 받아 가정에서 거의 공짜로 설치할 수 있는 정책을 감안하여 많이 보급할 수 있다. 미국 시장은 2~3만대 판매에서 히트펌프와 같이 갈 경우 50만대까지 갈 수 있음 우리 원통형은 콜드샌드위치가 4℃에 불과하므로 좋은 세일즈 포인트가 될 것 4℃는 배관, 물탱크 희석을 감안할 경우 인체가 크게 느끼지 못할 수준임 |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 국내 또한 히트펌프 콤비가 대세가 될 수 있음 국내는 이미 LG가 GS건설과 아파트형 실험을 진행 중 – 유지석 대표 우리도 팀을 보강하여 R&D 인력, 대성물류건설, 보일러팀과 협력하여 회사 차원의 가장 중요한 프로젝트로 따라 들어가야 함 결국 모든 부품은 중국에서 가져와야 하므로 지금부터 소싱업체 조사할 것 천진 공장은 포밍, 코일링 기계만 더 준비하고, 본격 증산을 위한 추가로 1개 라인 설비 구축은 협력기차와 협의하고, 더 라인을 키울 지는 한국, 미국 시장 움직임과 미중 관세 관계를 보고 결정을 한다. |  |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 5. 기타 출장보고 (Canton Fair 전시회 참관) 1) YOUNG GAS - 원통형열교환기 버너 중국업체 개발 ∙ 연소성, 효율 등 성능 검사 (11/6~7 한국 방문) ∙ 기존 POLIDORO 납기 문제로 중국 이원화 ∙ .A.O.Smith에 공급 관련 테스트 진행 중 < 국내 원통형 보일러/온수기 > : 정준환 부장 1. DPC/DOC 원통형 콘덴싱 보일러 개발 1) 1차 : DPC 발멕스 열교환기 적용 22k 인증완료/양산 중, 33k 개발 진행 중 2) 2차 : DOC 대성 열교환기 적용 18k, 22k, 27k 양산 중, 전모델 개발 예정 < 미국 원통형 온수기 > 2. 미국향 온수기 1) 1차 : 발멕스 열교환기 적용 시생산 30대, 1차 양산 147대 2차 양산 850대 진행 (VXP 450, VX 400) 2) 2차 : 대성 열교환기 적용 샘플 제작 및 기본 성능평가 진행 중 | 원통형 제품 개발사 : 3사 현황 파악 - 귀뚜라미∙BradfordWhite OEM, 대성, A∙O∙Smith |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 효율 향상을 위한 열교환기 내부 구조 변경 중간판 추가 시 효율 2% 상승 : 94.1% → 96.4% 3. 옵션 부품 개발 : 법인 샘플전달 완료 1) Outdoor Vent : 상향 배관 설치 시 부품 2) Stand Kit : 외부 설치 시 옵션 부품 4. 스케일에 의한 제품 손상 관련 매뉴얼 수정 5. 모니터링 제품 품질 문제점 개선 1) 오링 씹힘으로 인한 누수 개선 2) 온수 출구부 필터 적용 : 스케일 필터 효과 없음 6. 상업용 온수기 온도 규정 : 최종 린스 온도 1) 위생설비 가이드라인 : 기구 세척 등 82℃ 2) 에너지스타 : 식기세척기용 82℃ 3) STIEBEL ELTRON사 상업용 전기온수기 : 93℃ | 나중에 금형개발까지 갈 수 있도록 조치할 것 |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 1.5, 1.6세대 쉽백 제품 모두 잠열 연결 부분 가스켓 개선된 열교환기 3세대로 교체할 것 유럽 히트펌프는 이미 가정에 보급되어 있고 미국은 주별로 정책에 따라 다름 미국은 아직 가스회사가 강하고, 온수 쓰는 양이 많다. 히트펌프 약점은 온수량 제한임 리모델링 시 온수기, 히트펌프 둘다 설치하더라도 설치장소가 적기 때문에 가능하다. 원통형 온수기는 30~50% 가능성을 갖고 있다. 미국 나비엔이 점유하는 온수기 시장과 신규 원통형 온수기 시장 둘다 점유율을 높인다. 단순 잔고장을 빨리 손봐서 좋은 Reputation 받을 수 있으면 시장에서 붙어 볼만 하다. 협력기차에 본격적으로 라인 깔아보고, 해당 라인을 사서 한국으로 갖고 오는 것은 미국과 중국과의 관세 관계를 보고 결정한다. 영업에서 생각을 정리해서 R&D와 미국 시장 전체에 대한 생각을 공유할 것 미국 경쟁자들이 어떤 정책에 따라 어떤 가격을 쓰는 지 파악할 것 |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 온라인 비즈니스 모델 만들 것 R&D는 온라인 모델에 사용할 마케팅 문구와 조성태 이사 어플리케이션 개발 도와줄 것 나중에 미∙중이 가까워 지면, 한국에 파는 중국 상품들을 미국에서도 팔아야 한다. 1차는 원통형, 2차는 히트펌프이며 향후 판매망을 어떻게 만들어 갈 것인가에 대해 고 사장, 이해수 이사, 정부장과 같이 협력해 나갈 것 미국 판매시장에 대한 경험을 히트펌프 판매사원들에게도 공유해 줄 것 현장에서 시험한 결과를 갖고 어플리케이션을 개발하여 실제 시장이 어떻게 움직이는 지 이호준 법인장과 계속 체크 향후 영업사원 4명의 경우 2명은 기존 Rep/Distributor, 1명은 신축 시장 어플리케이션인 체육관, 교회, 연립주택 등에 집중하며, 1명은 리모델링 분야에 영업하는 방안 검토 해당 분야에 경험있는 영업사원들을 채용할 것 |  |