| 대성쎌틱 회의 주요 지시사항 (VESTA 영업∙마케팅, 리콜, 생산∙R&D, 제품∙고객관리) 작성자 : 김정민 부사장 | 담당 | 회장 |
| --- | --- | --- |

일  시 : 2025년10월14일(화) 08:00~09:00 / 본사11층 대회의실

참석자 : 대성쎌틱 - 고봉식 사장, 이해수 이사, 조성태 이사, 노성훈 과장 / 산업 김정민 부사장

VESTA – 정재선 부장, 이호준 과장

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 1. K-Type 신뢰성 관련 보고 : 조성태 이사 1) 오발튜브 개선 - 기존 K-1 Type : STS304, 두께 1.0t → 부식 및 피팅 (Pitting) 발생 사례 존재 - 크랙 원인 : 수돗물 내 NaCl, NH3, OH- 등으로 금속표면이 파이면서 균열 발생 - K-1.6 Type 이후 : STS444, 두께 1.2t로 개선 → 내식성 및 내구성 향상 STS304 대비 우수한 응력부식균열성능 확인 - 경쟁사 : 경동 STS441, 린나이 STS444 사용 중 2) 내구성 시험 결과 - K-1 : 2만~6만회 사이에서 누수 발생 - K-1.6~2.0 : 10만~28만회까지 이상 없음 - K-3.0 : 7대 4~8만회까지 이상 없음 2. CRM 시스템 구축 : 이호준 과장 1) 워런티 부분, 현장조치 부분 CRM 개발 완료 2) 회계 (EPICO) 연동 준비 중 3) 기존과 새로운 제품을 연결하는 방안 개발 중 4) 제이크, 리오 팀이 CRM 데이터 입력 시작 | < 생산, R&D > 미국 LA 사무실에서 오발튜브 크랙으로 누수되어 석회화된 샘플을 확인하면서 향후 같은 문제가 K-2, 3 Type에 생기지 않을 근거를 본사에 요청함 본사는 자료에 근거하여 충분히 점검이 된 재질을 사용하였고 내구성 테스트에서도 문제가 없음을 금일 확인하였음 1. 내구성 결과만으로 안심하지 말고 필드 및 .AS 현장의.모니터링을 강화할 것 2. K-1.6~2.0 Type에서 동일 현상이 발생할 경우 .즉각 보고할 것 3. 재질 변경에 따른 효과를 .실제 현장 피드백으로 .입증할 것 < 제품, 고객관리 > 1. 10/16일부터 리콜이 시작되니 차주 월요일부터 .불완전하더라도 CRM 정식 가동할 것 2. .문제 발생시 이해수 이사로부터 .실시간 피드백을 .받아 즉시 수정할 것 |

| 회의 주요 내용 | 회장님 지시 내용 |
| --- | --- |
| 3. 리콜 현황 보고 1) 리콜 진행 현황 - 리콜업체 계약 완료 : Realtime Result (9/23) - 리콜 시작 : 10/16 (목요일 CPSC 공식 발표) - 리콜 비용송금 협의 : 10/13 (초기비용 U$442천) 2) 쉽백 현황 (미국 → 한국) - 총 3,501대 (1세대 349대, 1.5-1.6세대 978대, .2세대 1,294대, 보일러 880대) - 리콜비용 약 44만2천불, 송금방식 협의 중 3) 법인 가용 재고 (10/13) - 1.6세대 193대, 2.0세대 1,195대 4. VX/VXP 필드테스트 현황 1) 1차 발송분 30대 중 10대 Field 설치 완료 2) 2차 147대 발송 완료 (10월말 법인 도착 예정) 3) 중국 공장에서 배관세척기를 개발∙설치하였고 .한국에도 설치하여 발멕스 900대 세척 예정 5. VXP 분해 조립 확인사항 1) R/C 연결선 분리 어려움 2) 버퍼탱크 Cap 분리 어려움 3) 리서큘레이션 필터 조립부 패킹 씹힘 4) 연소실내 이물질 (세라믹보드 보호 비닐) 확인 5) 열교환기 물관 내 기름 확인 6. TX 지역 서비스/리콜 1) 열교환기 교체 수량 : 5월부터 153개 교체 완료 - 1세대 98대, 1.5세대 38대, 1.6세대 17대 7. 한인 설비업자 조사 1) CA 지역내 6군데 확인 2) 안희백 기사 지인 정재선 부장과 미팅 예정 | < 리콜 > 1. 법인 가용재고 중 1.6세대 193대도 쉽백할 것 2. 쉽백 제품은 모두 3세대 HE, PCB로 교체 3. 교체된 부품에 대한 체크리스트를 기록∙관리할 것 4. 3세대도 물/가스 시스템의 약점을 근본적으로 ..보완해서 수출할 것 < 생산, R&D > 1. 1차 발송분중 법인 재고 19대는 윤활유 세척 및 오링 씹힌부분 개선하여 출고 2. 2차 발송분 147대는 한국으로 쉽백하여 문제 사항 모두 개선하여 출고 3. 쉽백 제품도 세라믹보드 내 보호 비닐 탄 부분을 .제거할 것 4. 발멕스에 해당 내용 통보할 것 |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| < 영업, 마케팅 > 1. 인식 개선 1) 미국의 Sales Rep.은 Distributor를 소개하는 곳 Distributor는 한국의 대리점 개념이 아님 2) 수천 가지 제품 중 우리 제품 취급은 0.1% 수준 교육장도 우리 제품 중심이 아님 3) Contractor와 Plumber가 실제 우리 제품을 갖고 감 2. 전략 방향 1) 온라인 비즈니스 시작 - 온라인 비즈니스 도입에 대한 리차드의 반대 의견을 인식하고 있음 (Distributor가 우리 제품을 외면) - 현재 대성 포지션은 많은 불량으로 시장 내 평판이 좋지 않으며 Sales Rep.과 Distributor가 상대하지 않음 - AS를 책임지고 해주기 때문에 신용을 지키는 회사 소비자에게 손해 입히지 않는 회사로 인식되고 있음 - 경동, 일본과 같은 기존의 방식을 따라가면 현재 1천만불 적자 상황을 타개하기 어려움 - 이런 시점에 온라인 비즈니스를 시작해야 함 2) 온라인 + Plumbing Engineering 모델 병행 - 단순 온라인 판매에서 벗어나 설치∙배관 지원까지 포함한 통합 비즈니스 모델 추진 - 제품 뿐만 아니라 어플리케이션을 개발하고 고객 맞춤형으로 엔지니어링을 제공하는 서비스 - 한국 제품 모델 개발 + 미국 제품 설치 및 Plumbing 지원 - 한국형 전문 대리점을 미국에 도입하여 우리 제품만 취급하는 전속 딜러를 육성해야 함 |  |

| 회장님 지시 내용 | 비고 |
| --- | --- |
| 3) Plumbing 설계업자와 긴밀한 네트워킹 구축 (한 지역을 우선으로 진행) ① Plumbing 협회, License 조직, 엔지니어들과 만나서 협의할 것 ② Real Time에서 일을 잘하는 작업자를 Pro 등록 ③ TX 내 Distributor, Contractor 밑에서 일을 잘하는 작업자들을 Pro로 등록 ④ VXP로 명성을 얻은 후 Pro를 대성의 전문 대리점으로 육성 - 당사 전문대리점으로 많은 부품이 필요 없으므로 Pro의 차고 (garage)를 부품 창고로 활용 - 판매 활성화 시 재고 보유가 어려우므로 보관/출고만 전문으로 하는 업체를 적극 활용하는 비즈니스 모델 검토 3. 시장 타깃 1) 우선적으로 LA와 니치 마켓에 집중하여 모델 성공 시 인근 지역에 확대하자 예) 에어비앤비, 음식점, 세탁소. 애견∙가축시설, 체육시설∙피트니스센터, .콘도∙레지던스 개발사 2) 아무도 가보지 않은 길이지만 대성이 먼저 개척하자 < 생산, R&D > 1. 온라인 비즈니스를 하기 위해서는 제품의 detail한 면까지 완벽해야 함 .21세기에 맞는 제품을 만들어야 함 |  |